| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.主厨（热菜、粥汤、蒸煮、营养餐）加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双玻门展示柜 | 1220*760*1950 | 台 | 1 | 产品说明： 1、冷藏温度: -5℃~+5℃； 2、容积：≥800L，制冷剂：R134a； 3、制冷方式：直冷，功率：230W/220V； 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、全铜蒸发器，防腐，高性能保障，温度数显可视； 6、拉伸内底盘设计，防溢水，圆角内胆，箱体防凝露设置； |
| 2 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 台 | 20 | 材质说明：采用304不锈钢板制作 1、条式层板采用304不锈钢方管制作，规格：38*25mm，厚≥1.0mm； 2、框架采用厚度≥0.8mm,38*25mm不锈钢方管焊接； 3、四周立柱主管采用厚度≥0.8mm，38*38mm不锈钢方管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 3 | 9KW电开水器 | 480*450*1310 | 台 | 2 | 产品说明： 1、内胆采用304不锈钢制造; 2、数显控制面板，数字电路全自动控制水位，杜绝阴阳水，确保开水质量； 3、箱内并装有防干烧装置，整体发泡保温，节能省电； 4、额定出水量:90L/h，功率：9KW/380V； |
| 4 | 大双星盆台 | 1500*700*950 | 台 | 3 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| 5 | 四门雪柜 | 1230*750*1980 | 台 | 5 | 产品说明： 1、冷藏温度: -5℃~+5℃；冷冻温度: -5℃~-15℃； 2、容积：≥1000L；制冷剂：R134a； 3、制冷方式：直冷，功率：351W/220V； 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、全铜蒸发器，防腐，高性能保障，温度数显可视； 6、拉伸内底盘设计，防溢水，圆角内胆，易清理，无死角，箱体防凝露设置，不冒虚汗； 7、箱体外壳采用201不锈钢制作； |
| 6 | 洗地龙头 | 200*500*500 | 台 | 2 | 产品说明： 1、软管为耐折复合材料，耐高压，可输热水； 2、软管可自动回卷，告别传统软管冲洗后满地乱缠的情况； 3、洗地龙头软管长度≥10.7米，内径：3/8。 |
| 7 | 灭蝇灯 | 380*100*300 | 台 | 6 | 产品说明： 1、外壳采用铝型材； 2、用恒流高压变压器； 3、电功率：20W/220V； 4、适用面积：20㎡-50㎡； |
| 8 | 工作台连下一层板 | 1800*800*800 | 台 | 18 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作； 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、底层层板厚度≥1.0mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 9 | 工作台连下一层板 | 1500*800*800 | 台 | 3 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、底层层板厚度≥1.0mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 10 | 侧单星砧板台 | 1200*600*950 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| 11 | 双通工作柜 | 1500*800*800 | 台 | 3 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm不锈钢圆管； 4、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 5、塑料包钢调节脚组成； |
| 12 | 双通工作柜 | 1800*800*800 | 台 | 6 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm不锈钢圆管； 4、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 5、塑料包钢调节脚组成； |
| 13 | 商用豆浆机 | 45L | 台 | 2 | 产品说明： 1、生产容量：45L； 2、电压：220V； 3、功率：2105W； 4、豆浆机具备八大灵智功能（豆浆、玉米糊、米糊、五谷、绿豆沙、烧水、搅拌脱浆和锁屏）和八重安全保障（开盖自动断电、双层浆桶防烫、漏电检测、把手隔热保护、双防溢电极、浆温检测、电机过热保护和双层上盖防烫）； |
| 14 | 单星盆台 | 1000*700*950 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| 15 | 双门电汽两用蒸饭车 | 1400*670*1350 | 台 | 2 | 产品说明： 1、外壳采用厚度≥0.8mm的304不锈钢制作；加热发泡隔热层，全自动进水； 2、通过发热管产生的蒸汽在密封的箱体内快速炖盒饭； 3、蒸饭柜装有压力表，安全可靠、自动泄压装置； 4、蒸饭车的车门是专门设计，开关灵活，取饭方便，保温性能好；且用304不锈钢板制作； 5、电、气两用，自动泄压装置； 6、采用快速节能蒸汽机加热，热效率≥92.8%，且水容积≤13.73kg； 7、功率：≥24KW 电压：380V； |
| 16 | 电磁三门海鲜蒸柜 | / | 台 | 1 | 产品说明： 1、采用304不锈钢板材，面板1.2mm,其它1.0mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈； 2、功率：25KW/380V； 3、采用防卡防水散热风机； 4、机芯采用全密闭铝合金机壳、分层散热技术，杜绝油、水进入机箱内部侵蚀电路； 5、商用电磁炉用明火仿真显示屏且检验防止接近危险部件和防止固体异物进入的防护等级； 6、显示屏防护等级达到IP6X和IPX8等级； 7、采用光电感应火力开关； |
| 17 | 智能三门蒸柜 | / | 台 | 1 | 产品说明： 1、采用304不锈钢板材，面板1.2mm,其它1.0mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈； 2、功率：25KW/380V； 3、采用防卡防水散热风机； 4、机芯采用全密闭铝合金机壳、分层散热技术，杜绝油、水进入机箱内部侵蚀电路； 5、商用电磁炉用明火仿真显示屏且检验防止接近危险部件和防止固体异物进入的防护等级； 6、显示屏防护等级达到IP6X和IPX8等级； 7、采用光电感应火力开关； |
| 18 | 电磁单头平头炉 | 650*750*1250 | 台 | 4 | 产品说明： 1、功率：15KW/380V,使用1.2mm厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用PPS聚稀齿状Z级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘； 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； 7、所投产品通过依据QB/T4499-2013《商用电磁灶》，通过防油测试，将50℃-60℃的植物油500mL，在30s内均匀地倒在所有可能被油烟、油污所浸蚀的可视外部部件上放置48h，产品能正常启动使用，同时符合GB 4706.52-2008的要求，须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 |
| 19 | 电磁炉拼台 | 350*1100*1250 | 台 | 8 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作； 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥0.8mm,25*25mm不锈钢方管支撑架 ； 3、台通脚厚度≥0.8mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 4、包钢调节脚组成。 |
| 20 | 电磁双头单尾小炒炉 | 1800*1100*1250 | 台 | 4 | 1、额定功率/电压：15KW×2/380V； 2、配水龙头、双耳铁锅锅径：500mm； 3、采用防卡防水散热风机，风机达到IPX7防水等级； 4、机芯采用全密闭铝合金机壳、分层散热技术，杜绝油、水进入机箱内部侵蚀电路； 5、采用光电感应火力开关； 6、采用全自动机器人手臂无损焊接，无需打磨抛光，相比手工焊接更美观，使用更稳定； 7、采用304不锈板制作，厚度≥1.2mm |
| 21 | 电磁六眼煲仔炉 | 1000*1100*1250 | 台 | 2 | 产品说明： 1、功率：3.5KW×6/380V； 2、采用304材质板材一体成型工艺 3、聚能线圈盘，火力均匀强劲； 4、散热系统设计，散热高效； 5、超宽工作电压设计，运行稳定更安全； 6、旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确； 7、一体折弯门把手，外观大方，结构牢靠； 8、机芯、线盘双通道散热，散热更均匀； 9、全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质； 10、无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热； 11、不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。 |
| 22 | 移动高压水车 | 15米管 | 台 | 2 | 1、行走电机功率：≥1.2KW； 2、续航里程≥40km； 3、最高空载车速：30km/h； 4、水箱大小：≥580L； 5、高压冲洗流量：15L/min； 6、高压冲洗压力：25Mpa。 |
| 23 | 电磁摇摆煲汤炉 | 1400*1050*1400 | 台 | 2 | 1、采用全不锈钢材质制作，半球形≥2.8m厚度，≥80cm口径，深度55cm； 2、容量≥200L； 3、功率：25KW/380V。承重能力坚固耐用不生锈； 4、具有全中文显示故障代码功能，实时档位对应实时功率显示功能； 5、具有预约开关机功能、具有定时、定温，仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，使用者更好掌握火侯； 6、采用行业先进的数字信号处理器，采用符合GB4208-2008外壳防护等级（IP代码）标准的IPX7防护等级显示器； 7、采用304不锈钢板材，面板1.2mm,其它1.0mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。 |
| 24 | 电磁单头大炒炉 | 1000*1100*1250 | 台 | 4 | 1、功率：20KW/380V,直径800反边锅，使用1.2mm厚优质不锈钢板制作; 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用PPS聚稀齿状Z级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； 7、所投商用电磁灶（单头大锅灶）依据QB/T4499-2013《商用电磁灶》，通过待机功率测试，在标准测试状态下，电磁灶通电但不启动，记录待机时电磁灶消耗的功率，电磁灶待机功率小于25W的，须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 8、所投商用电磁灶（单头大锅灶）依据QB/T4499-2013《商用电磁灶》，通过防油测试，将50℃-60℃的植物油500mL，在30s内均匀地倒在所有可能被油烟、油污所浸蚀的可视外部部件上放置48h，产品能正常启动使用，同时符合GB 4706.52-2008的要求，须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 |
| 25 | 紫外线消毒灯 | 60*50*1200 | 台 | 16 | 1.紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角。 2.最快0.1秒杀灭细菌，60平方米只需60分钟。 3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染 |
| 26 | 商用中央净水器 | 1400*1000*2100 | 宗 | 1 | 所有的管材与水接触部分采用食品级材料； 1、供水系统：变频一体泵，3m³/h，扬程42m，750W，进出水口不锈钢1寸内丝口； 2、末端杀菌系统：紫外线220V 25W，进出水口不锈钢1寸内丝口； 3、主机设备： 3.1 电压：380V，功率1.5Kw； 3.2 净水流量：5.0T/H； 3.3 预处理系统:预处理系统包括原水泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器和保安过滤器； 3.3 超滤系统主要包括：反洗泵和超滤膜组件； 3.4主机尺寸:1500mm*800mm*1550mm； 管件304不锈钢，进水口DN40内丝口，纯净水出水口 DN32，废水出水口 DN323.6 原水泵：南方泵CHL8-40 1.5KW3.7 膜前、膜后压力表显示，滤前、滤后压力表显示； 4、控制系统：自动运行，自动冲洗。 5、原水箱：2000L，镜面304不锈钢 进出水口不锈钢1寸内丝口； 6、纯水箱：2000L，镜面304不锈钢 进出水口不锈钢1寸内丝口； [评标指标项35]7、所投中央净水机核心配件活性炭芯无纺布符合GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》的检测要求，须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 [评标指标项36]8、所投中央净水机核心配件304水槽需符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测要求。所含铅、镉、砷、铬、镍均符合检测要求，须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 [评标指标项37]9、所投中央净水机超滤过滤水通过依据国标GB 5749-2006对菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、大肠埃希氏菌4个指标检测合格，须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 [评标指标项38]10、所投中央净水机核心配件中央净水阀头符合GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》的检测要求，须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 |
| 27 | 厨房综合体灭火系统 | 双瓶组 | 宗 | 2 | 1、启动方式：机械式自动启动和机械应急启动； [评标指标项39]2、提供的厨房自动灭火装置双瓶组药剂充装量≥11.5L*2，喷嘴数量≥18个，氮气瓶容积1.8L，喷射时间≥35秒，药剂喷射压力≥0.28MPa，喷射延迟时间≤1.2 秒，具有水冷却功能装置，冷却水喷嘴压力≥0.08MPa，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应能立即开启喷水，自动切换时间≤1.8秒；须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 3、厨房设备灭火装置的机械阀材质采用SUS304不锈钢，检测依据GB4806.9-2016，材质含量不低于碳≤0.6、锰≤2.00、磷≤0.03、硫≤0.03、 铬≥21.0、镍≥11.0； 4、厨房设备灭火装置的减压阀材质采用优质铜材，检测依据GBT26017-2010，材质含量不低于 铜≥60、铅≥0.8、铁≤0.3； [评标指标项40]5、厨房设备灭火装置的机械阀和减压阀经过高低温工作测试，高温不低于80℃，低温不高于-50℃,连续工作4小时以上；须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 6、厨房设备灭火装置的机械阀，进气口已不大于2MPa/min的速率进行加压，直至30MPa，保压20min，无变形泄露；须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 7、灭火溶剂采用食用油专用灭火剂，无色透明液体，毒性试验死亡率0，在1.5秒内熄灭明火，凝固点-31℃； [评标指标项42]8、厨房设备灭火装置的机械阀经过撞机测试，产品在加速度15g、半正弦波脉冲宽度11ms的冲击条件下，沿X（产品安装方向）、Y（产品安装侧向）方向各冲击3次后能正常工作的；须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 9、厨房设备灭火装置的机械阀和减压阀经过寿命实验≥10000次，并且平均运行无故障时间测试≥100000小时的；须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 10、提供6年保修期。 |
| 28 | 风幕机 | 1.5M | 台 | 5 | 产品说明： 1、功率：115W； 2、电压：220V； 3、采用优化电机，性能保证，持续运行8000小时以上无故障； 4、全金属新款面板结构，导风条结构； |
| 29 | 传递窗 | 600*600*600 | 台 | 3 | 1、规格外600mm*600mm*600mm； 2、功率：8W 3、采用304不锈钢制作； 4、配机械锁或电子户锁； |
| B.面间区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制饼机 | 750*750*850 | 台 | 1 | 产品说明： 1、炉盘直径:550mm； 2、额定电压：220V；额定频率：50Hz；额定输入功率：5KW； 3、豪华全钢外形设计,整机结构安全合理，内设隔热保温层，安全，提高热效率； 4、与食品接触部位均采用食品级304材质。 |
| 2 | 双门蒸饭车 | 1400*670*1350 | 台 | 1 | 产品说明： 1、外壳采用厚度≥0.8mm的304不锈钢制作；加热发泡隔热层，全自动进水； 2、通过发热管产生的蒸汽在密封的箱体内快速炖盒饭； 3、蒸饭柜装有压力表，安全可靠、自动泄压装置； 4、蒸饭车的车门是专门设计，开关灵活，取饭方便，保温性能好；且用304不锈钢板制作； 5、时间预约功能、时间和温度自动显示，智能触摸控制操作面板； 6、采用快速节能蒸汽机加热，热效率≥92.8%，且水容积≤13.73kg； 7、功率：≥24KW 电压：380V； |
| 3 | 双门发酵柜 | 990*710*1860 | 台 | 1 | 产品说明： 1、功率：2.8KW；电压：220V； 2、烤盘层架：16个；容量：400*600mm*32个； 3、外表面板材：304不锈钢板材含30mmPU保温层 4、控制模式：数控面板； 5、能将温度与湿度控制在设定的条件上，为面包提供恰当的温度与湿度；整个醒发箱上下的温度与湿度很均匀；醒发箱内部为304不锈钢制品；升温速度快，可在短时间内完成醒发。 |
| 4 | 三层六盘烤箱 | 1225*770*1600 | 台 | 1 | 产品说明： 1、规格：三层六盘（带定时功能）； 2、功率：19.5KW/380V； 3、采用优质远红外线电热管为发发热元件，升温快，食物受热均匀； 4、超高温安全保护装置，确保设备运行安全，内置照明灯及炉门玻璃窗，便于观察烘焙效果； 5、与食品接触部位均采用食品级304材质。 |
| 5 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1000*1000*1250 | 台 | 1 | 1、功率：15KW/380V,使用1.2mm厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用PPS聚稀齿状Z级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘； 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； [评标指标项44]7、所投商用电磁灶（单头单尾小炒炉）依据QB/T4499-2013《商用电磁灶》，通过炒菜灶抛锅平均功率测试，启动电磁灶在最高功率条件下工作，向上抬起锅具离灶面底部8cm，在8cm高度停滞2s，然后立即放下锅具加热2s，抬起与放下锅具的速率为（8±1）cm/s，在此过程中的电磁灶平均功率不低于额定功率的50%；须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 8、所投商用电磁灶（单头单尾小炒炉）依据QB/T4499-2013《商用电磁灶》，通过防油测试，将50℃-60℃的植物油500mL，在30s内均匀地倒在所有可能被油烟、油污所浸蚀的可视外部部件上放置48h，产品能正常启动使用；须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 |
| 6 | 饼盘车 | 520*720*1800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、框架采用厚度≥0.8mm的38*25mm方管焊接； 2、层架采用厚度≥0.8mm的25*13mm方管焊接； 3、配4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车製。 |
| 7 | 面粉车 | 500*500*500 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、侧板厚度≥1.0mm，配不锈钢活动盖板； 3、配4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮。 |
| 8 | 塑料面工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 材质说明： 1、面板：≥50mm塑料板（面点专用） 2、骨架支撑：采用厚度≥0.8mm的38*38mm不锈钢方管及厚度≥1.0mm，直径≥51mm的不锈钢管。 3、底层层板厚度≥1.0mm不锈钢板； 4、台通脚采用厚度≥1.0mm直径38mm的不锈钢圆管； 5、塑料包钢调节脚组成； |
| 9 | 单星盆台 | 700*800*950 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； - 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| 10 | 双通工作柜 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm不锈钢圆管； 4、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 5、塑料包钢调节脚组成。 |
| 11 | 台式打蛋器 | 280*330*390 | 台 | 1 | 产品说明： 1、额定功率：280W/220V； 2、料桶容积：≥7L； 3、凡与食品接触部位均采用食品级不锈钢。 |
| 12 | 灭蝇灯 | 380*100*300 | 台 | 1 | 产品说明： 1、外壳采用铝型材； 2、用恒流高压变压器； 3、电功率：20W/220V； 4、适用面积：20㎡-50㎡。 |
| 13 | 揉压面皮机 | 460*720*1250 | 台 | 1 | 产品说明： 1、电机功率：1.5kW 2、生产能力：25~30kg/h 3、压面厚度：0.5-5mm 4、压面宽度：250mm 5、凡与食品接触部位均采用食品级不锈钢 |
| 14 | 双动双速和面机 | 480*870*930 | 台 | 1 | 产品说明： 1、电机功率:2.2KW/380V 2、料桶容积:40L 3、搅拌转速:185(r/min) 4、料桶转速:15(r/min) 5、和面量:≥16kg 6、凡与食品接触部位均采用食品级不锈钢 |
| 15 | 搅拌机 | 550*420*770 | 台 | 1 | 产品说明： 1、料桶容积：≥20L 2、电机功率：1.5KW/380V 3、最大和面量：≥10kg 4、搅拌转速可调分别：65、102、296(r/min) 5、凡与食品接触部位均采用食品级不锈钢 |
| 16 | 四门高身储物柜 | 1100*500*1800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、面板厚度≥1.2mm，底夹厚度≥15mm高密度板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 4、台通脚采用厚度≥1.0mm，直径51mm的不锈钢圆管包钢调节脚组成； 5、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 6、塑料包钢调节脚组成。 |
| 17 | 四门雪柜 | 1230*750*1980 | 台 | 1 | 产品说明： 1、冷藏温度: -5℃~+5℃，冷冻温度: -5℃~-15℃； 2、容积：≥1000L，制冷剂：R134a； 3、制冷方式：直冷，功率：351W/220V； 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、全铜蒸发器，防腐，高性能保障，温度数显可视； 6、拉伸内底盘设计，防溢水，圆角内胆，易清理，无死角，箱体防凝露设置，不冒虚汗； 7、箱体外壳采用201不锈钢制作。 |
| 18 | 紫外线消毒灯 | 60*50*1200 | 台 | 2 | 1.紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角； 2.最快0.1秒杀灭细菌，60平方米只需60分钟； 3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染。 |
| C.备餐、水果间区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm不锈钢圆管； 4、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 5、塑料包钢调节脚组成。 |
| 2 | 单通工作柜 | 1500*800*800 | 台 | 3 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm不锈钢圆管； 4、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 5、塑料包钢调节脚组成。 |
| 3 | 灭蝇灯 | 380*100*300 | 台 | 3 | 产品说明： 1、外壳采用铝型材； 2、用恒流高压变压器； 3、电功率：20W/220V； 4、适用面积：20㎡-50㎡。 |
| 4 | 四层平板货架 | 1400*500*1600 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、层板采用厚度≥1.0mm 304不锈钢板制作； 2、框架厚度≥0.8mm,38*25mm不锈钢方管焊接； 3、层架厚度≥0.8mm,25*13mm不锈钢方管焊接； 4、四周立柱主管厚度≥0.8mm直径38mm不锈钢圆管； 5、塑料包钢调节脚组成。 |
| 5 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、条式层板采用304不锈钢方管制作，规格：38*25mm，厚≥1.0mm； 2、框架采用厚度≥0.8mm,38*25mm不锈钢方管焊接； 3、四周立柱主管采用厚度≥0.8mm，38*38mm不锈钢方管； 4、塑料包钢调节脚组成。 |
| 6 | 餐具消毒车 | 500*700*850 | 台 | 6 | 材质说明： 1、采用厚度≥1.2mm的304不锈钢板制作； 2、循环热风烘干，方便清洁卫生； 3、消毒时间：设备运行40-50分钟即可关闭设备； 4、功率：40W/220V。 |
| 7 | 单星盆台连下掩门柜 | 1000*760*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成。 |
| 8 | 挂墙吊柜 | 2000*350*700 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板、底夹厚度≥15mm高密度板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 4、台通脚厚度≥1.0mm，直径厚度≥51mm不锈钢圆管包钢调节脚组成； 5、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门。 |
| 9 | 三层餐车 | 500*700*850 | 台 | 5 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作； 2、厚度≥1.0mm不锈钢方管25*25mm作支撑架； 3、配4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车製。 |
| 10 | 挂衣架 | 600*80*100 | 台 | 2 | 材质说明： 1、管采用厚度≥1.0mm的304不锈钢管； |
| 11 | 保鲜工作柜 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 产品说明： 1、冷藏温度: -5℃~+5℃； 2、容积：≥460L，制冷剂：R134a； 3、制冷方式：直冷，功率：152W/220V； 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、全铜蒸发器，防腐，高性能保障，温度数显可视； 6、拉伸内底盘设计，防溢水，圆角内胆，易清理，无死角，箱体防凝露设置，不冒虚汗。 |
| 12 | 挂墙吊柜 | 1900*350*700 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板、底夹厚度≥15mm高密度板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 4、台通脚厚度≥1.0mm，直径厚度≥51mm不锈钢圆管包钢调节脚组成； 5、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门。 |
| 13 | 洗手池 | 500*450*600 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架。 |
| 14 | 紫外线消毒灯 | 60*50*1200 | 台 | 4 | 1.紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角； 2.最快0.1秒杀灭细菌，60平方米只需60分钟； 3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染。 |
| 15 | 挂墙式刀具消毒柜 | 380*160*480 | 台 | 1 | 产品说明： 1、规格：≥380*160*480mm； 2、304材质、防辐射不锈钢门、安全可靠； 3、紫外线消毒技术，有效对刀具上大肠杆菌、葡萄球菌等细菌进行杀菌； 4、120分钟定时器，带有钥匙锁具、方便管理，可放置8~10把刀具，功率：15W/220V。 |
| D.粗加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | 200*500*500 | 台 | 1 | 产品说明： 1、软管为耐折复合材料，耐高压，可输热水； 2、软管可自动回卷，告别传统软管冲洗后满地乱缠的情况； 3、洗地龙头软管长度≥10.7米，内径：3/8。 |
| 2 | 绞切两用机 | 540*420*790 | 台 | 1 | 产品说明： 1、功率：1.1KW/220V； 2、生产能力：200-300KG/h； 3、切片厚度：3.5-5mm； 4、凡与食品接触部位均采用食品级不锈钢； 5、新颖外观、安全可靠设计，304不锈钢刀片、卫生耐用，加工能力强。 |
| 3 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 台 | 6 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、条式层板采用304不锈钢方管制作，规格：38*25mm，厚≥1.0mm； 2、框架采用厚度≥0.8mm,38*25mm不锈钢方管焊接； 3、四周立柱主管采用厚度≥0.8mm，38*38mm不锈钢方管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 4 | 单星盆台 | 1000*700*950 | 台 | 6 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作； 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| 5 | 侧单星盆带耐纶砧板 | 1500*700*950 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作； 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成。 |
| 6 | 工作台连下一层板 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、底层层板厚度≥1.0mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管； 4、塑料包钢调节脚组成。 |
| 7 | 残食台 | 700*700*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板、底夹厚度≥15mm高密度板； 2、采用厚度≥1.0mm的25*25mm不锈钢方管支撑架，带30CM残渣孔； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm的不锈钢圆管焊接； 4、包钢调节脚组成。 |
| 8 | 灭蝇灯 | 380*100*300 | 台 | 2 | 产品说明： 1、外壳采用铝型材； 2、用恒流高压变压器； 3、电功率：20W/220V； 4、适用面积：20㎡-50㎡。 |
| 9 | 9KW电开水器 | 480*450*1310 | 台 | 1 | 产品说明： 1、内胆采用304不锈钢制造，外型时尚美观，结构紧凑； 2、数显控制面板，数字电路全自动控制水位，杜绝阴阳水，确保开水质量； 3、箱内并装有防干烧装置，整体发泡保温，节能省电； 4、额定出水量:90L/h，功率：9KW/380V。 |
| 10 | 残食台 | 1000*700*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板、底夹厚度≥15mm高密度板； 2、采用厚度≥1.0mm的25*25mm不锈钢方管支撑架，带30CM残渣孔； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm的不锈钢圆管焊接； 4、包钢调节脚组成。 |
| 11 | 多功能切菜机 | 1190*670*1180mm | 台 | 1 | 产品说明： 1、功率：1.85KW； 2、切割长度：1-60mm（可调）； 3、生产能力：80-2000kg/h； 4、外形尺寸：≥1190*670*1180mm； 5、凡与食品接触面均采用304不锈钢制作。 |
| 12 | 挂墙式刀具消毒柜 | 380*160*480 | 台 | 1 | 产品说明： 1、规格：≥380*160*480mm； 2、304材质、防辐射不锈钢门、安全可靠； 3、紫外线消毒技术，有效对刀具上大肠杆菌、葡萄球菌等细菌进行杀菌； 4、120分钟定时器，带有钥匙锁具、方便管理，可放置8~10把刀具，功率：15W/220V。 |
| 13 | 紫外线消毒灯 | 60*50*1200 | 台 | 4 | 1.紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角。 2.最快0.1秒杀灭细菌，60平方米只需60分钟。 3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染 |
| E.主副食品库房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 台 | 3 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、层板采用厚度≥1.0mm 304不锈钢板制作； 2、框架厚度≥0.8mm,38*25mm不锈钢方管焊接； 3、层架厚度≥0.8mm,25*13mm不锈钢方管焊接； 4、四周立柱主管厚度≥0.8mm直径38mm不锈钢圆管； 5、塑料包钢调节脚组成； |
| 2 | 米面架 | 1200*500*200 | 台 | 6 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、层板采用厚度≥1.0mm不锈钢板,配加强筋承托 2、四周立柱主管采用厚度≥0.8mm的38*38mm方管 3、塑料包钢调节脚组成。 |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 18 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、层板采用厚度≥1.0mm 304不锈钢板制作； 2、框架厚度≥0.8mm,38*25mm不锈钢方管焊接； 3、层架厚度≥0.8mm,25*13mm不锈钢方管焊接； 4、四周立柱主管厚度≥0.8mm直径38mm不锈钢圆管； 5、塑料包钢调节脚组成； |
| 4 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 台 | 12 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、条式层板采用304不锈钢方管制作，规格：38*25mm，厚≥1.0mm； 2、框架采用厚度≥0.8mm,38*25mm不锈钢方管焊接； 3、四周立柱主管采用厚度≥0.8mm，38*38mm不锈钢方管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 5 | 灭蝇灯 | 380*100*300 | 台 | 2 | 产品说明： 1、外壳采用铝型材； 2、用恒流高压变压器； 3、电功率：20W/220V； 4、适用面积：20㎡-50㎡。 |
| F.冷冻冷藏库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 台 | 13 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、条式层板采用304不锈钢方管制作，规格：38*25mm，厚≥1.0mm； 2、框架采用厚度≥0.8mm,38*25mm不锈钢方管焊接； 3、四周立柱主管采用厚度≥0.8mm，38*38mm不锈钢方管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 2 | 冷藏库 |  | 平方 | 14 | 1.库板和冷库门使用的保温材料为聚氨脂（温度设计0-6℃）； 2.库板表观芯密度：40±2 kg/ m3:导热系数：≤0.024 w/mk，压缩强度：≥160 kPa,吸水率≤4%； 3.库板厚度：100mm外彩钢内不锈钢； 4.门洞尺寸：全埋门800*1800mm；门洞尺寸：自动回归门800×1800；门和墙板平滑连接，冷库门应装有可由内部打开的逃生安全锁，安全锁采用荧光胶柄，确保在没有光线的情况下，并能很容易找到安全锁。 5.冷库门及门框均配置发热线以防结露；发热线容易更换；配置平衡窗并带有电加热装置。配置LED防水防爆灯具，防尘等级IP6X。 6.制冷机组采用全封闭压缩机，机组采用优质膨胀阀，外转子冷凝风机，机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水。冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇需有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度，高效的冷凝器提高换热效果，配置可调式高低压控制器。库内蒸发系统：采用电热除霜冷风机,镀锌钢板外壳，磷化静电喷涂工艺，外转子风机，独立接线盒，整体拉伸高风筒设计，CFD软件模拟计算分析，以优化气流组织，电热除霜采用不锈加热管，内螺纹铜管，导风效果好，射程远。 |
| 3 | 冷冻库 |  | 平方 | 14 | 1.库板和冷库门使用的保温材料为聚氨脂（温度设计-18℃） 2.库板表观芯密度：40±2 kg/ m3:导热系数：≤0.024 w/mk，压缩强度：≥160 kPa,吸水率≤4%； 3.库板厚度：100mm外彩钢内不锈钢； 4.门洞尺寸：全埋门800×1800mm；门洞尺寸：自动回归门800×19800；门和墙板平滑连接，冷库门应装有可由内部打开的逃生安全锁，安全锁采用荧光胶柄，确保在没有光线的情况下，并能很容易找到安全锁。 5.冷库门及门框均配置发热线以防结露；发热线容易更换；配置平衡窗并带有电加热装置。配置LED防水防爆灯具，防尘等级IP6X。 6.制冷机组采用全封闭压缩机，机组采用优质膨胀阀，外转子冷凝风机，机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水。冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇需有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度，高效的冷凝器提高换热效果，配置可调式高低压控制器。库内蒸发系统：采用电热除霜冷风机,镀锌钢板外壳，磷化静电喷涂工艺，外转子风机，独立接线盒，整体拉伸高风筒设计，CFD软件模拟计算分析，以优化气流组织，电热除霜采用不锈加热管，内螺纹铜管，导风效果好，射程远。 |
| G.过磅区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 | 500*700*750 | 台 | 3 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作，设置车推手； 2、采用厚度≥1.0mm25*25mm不锈钢方管作支撑架； 3、配4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车製。 |
| 2 | 灭蝇灯 | 380*100*300 | 台 | 1 | 产品说明： 1、外壳采用铝型材； 2、用恒流高压变压器； 3、电功率：20W/220V； 4、适用面积：20㎡-50㎡。 |
| 3 | 双星盆台 | 1200*800*800/150 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| 4 | 立上工作台连下一层板 | 1800*800*950 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、底层层板厚度≥1.0mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 5 | 电子台秤 | 30KG | 台 | 2 | 产品说明： 1、最大秤量X显示分度数：30kg*1g； 2、最大秤量X检定分度数：30kg*10g； 3、检重最小单位：10g ； 4、材质：ABS塑料机壳，塑料秤盘覆304不锈钢贴膜； 5、电池使用寿命：一次充电可以连续工作110小时； 6、显示屏：6-位7段，28mm字高。 |
| 6 | 四层格栅货架 | 1500*500*1600 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、条式层板采用304不锈钢方管制作，规格：38*25mm，厚≥1.0mm； 2、框架采用厚度≥0.8mm,38*25mm不锈钢方管焊接； 3、四周立柱主管采用厚度≥0.8mm，38*38mm不锈钢方管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| H.食材化验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双玻门展示柜 | 1220*760*1950 | 台 | 1 | 产品说明： 1、冷藏温度: -5℃~+5℃； 2、容积：≥800L，制冷剂：R134a； 3、制冷方式：直冷，功率：230W/220V； 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、全铜蒸发器，防腐，高性能保障，温度数显可视； 6、拉伸内底盘设计，防溢水，圆角内胆，箱体防凝露设置； |
| 2 | 三抽屉楼面工作柜 | 1600*700*1800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、采用厚度≥1.2mm不锈钢面板、底夹≥15mm高密度板； 2、柜内活动层板厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架，带三个抽屉； 4、采用台通脚厚度≥1.0mm不锈钢圆管直径51mm及包钢调节脚组成； 5、门拉手为原门侧槽式压出，设计至可不用工具既可卸下，方便清洗及调校位置。 |
| 3 | 单星盆台连下掩门柜 | 1000*760*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成。 |
| I.男女更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门高身储物柜 | 900*420*1800 | 台 | 6 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、面板厚度≥1.2mm，底夹厚度≥15mm高密度板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 4、台通脚采用厚度≥1.0mm，直径51mm的不锈钢圆管包钢调节脚组成； 5、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 6、塑料包钢调节脚组成。 |
| 2 | 挂衣架 | 600*80*100 | 台 | 4 | 材质说明： 1、管采用厚度≥1.0mm的304不锈钢管 |
| 3 | 双星洗手星盆 | 900*450*600 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| J.二层售卖区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm不锈钢圆管； 4、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 5、塑料包钢调节脚组成。 |
| 2 | 单星盆台连下掩门柜 | 1000*760*800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| 3 | 灭蝇灯 | 380*100*300 | 台 | 3 | 产品说明： 1、外壳采用铝型材； 2、用恒流高压变压器； 3、电功率：20W/220V； 4、适用面积：20㎡-50㎡。 |
| 4 | 9KW电开水器 | 480*450*1310 | 台 | 1 | 产品说明： 1、内胆采用304不锈钢制造，外型时尚美观，结构紧凑； 2、数显控制面板，数字电路全自动控制水位，杜绝阴阳水，确保开水质量； 3、箱内并装有防干烧装置，整体发泡保温，节能省电； 4、额定出水量:90L/h，功率：9KW/380V。 |
| 5 | 高温热风循环消毒柜 | 1370*650*1890 | 台 | 2 | 1、功率:3200W； 2、电压：220V； 3、容量：≥840L； 4、消毒温度：0~120℃（可调）； 5、消毒时间：0~75min （可调）； 6、采用全新手扫和触感控制方式，消毒时间和消毒温度自由调节，手扫启动和关闭； 7、120℃超高温工作，360 产度循环杀菌消毒； 8、全不锈钢打造，整体发泡，保温性能更好； 9、载重量/层：25kg*8层； |
| 6 | 单通工作柜 | 1500*800*800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm不锈钢圆管； 4、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 5、塑料包钢调节脚组成 |
| 7 | 双门雪柜 | 630*629*1950 | 台 | 1 | 产品说明： 1、冷藏温度: -5℃~+5℃； 2、容积：410L，制冷剂：R134a； 3、制冷方式：直冷，功率：200W/220V； 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、全铜蒸发器，防腐，高性能保障，温度数显可视； 6、拉伸内底盘设计，防溢水，圆角内胆，易清理，无死角，箱体防凝露设置，不冒虚汗。 |
| 8 | 四门高身储物柜 | 1100*500*1800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、面板厚度≥1.2mm，底夹厚度≥15mm高密度板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 4、台通脚采用厚度≥1.0mm，直径51mm的不锈钢圆管包钢调节脚组成； 5、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 6、塑料包钢调节脚组成 。 |
| 9 | 保鲜工作柜 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 产品说明： 1、冷藏温度: -5℃~+5℃； 2、容积：460L，制冷剂：R134a； 3、制冷方式：直冷，功率：152W/220V； 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、全铜蒸发器，防腐，高性能保障，温度数显可视； 6、拉伸内底盘设计，防溢水，圆角内胆，易清理，无死角，箱体防凝露设置，不冒虚汗。 |
| 10 | 双层台面立架 | 1800*300*650 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、层板厚度≥1.0mm不锈钢板,配加强筋承托 2、四周立柱采用主管厚度≥0.8mm的38*38mm方管 3、塑料包钢调节脚组成。 |
| 11 | 双通工作柜 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm不锈钢圆管； 4、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 5、塑料包钢调节脚组成 |
| 12 | 保温饭汤桶车 | 700*700*800 | 台 | 4 | 材质说明： 1、采用厚度≥1.2mm的304不锈钢面板 2、功率：1.5KW/220V，温度范围：30-110℃ 3、带推车拉手，配4只防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车制 |
| 13 | 五格保温售卖柜 | 1800*700*800 | 台 | 6 | 材质说明： 1、厚度1.2mm不锈钢台面板，内胆厚度1.0mm不锈钢板； 2、可放置10个1/2*10cm机冲食物盆； 3、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度1.0mm不锈钢板； 4、台通脚厚度1.0mmф51mm不锈钢圆管包钢调节脚组成； 5、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 6、塑料包钢调节脚组成； 7、功率：1.5KW/220V，温度范围：30-110℃。 |
| 14 | 挂衣架 | 600*80*100 | 台 | 1 | 材质说明： 1、管采用厚度≥1.0mm的304不锈钢管 |
| 15 | 洗手池 | 500*450*600 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； |
| 16 | 紫外线消毒灯 | 60*50*1200 | 台 | 4 | 1.紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角； 2.最快0.1秒杀灭细菌，60平方米只需60分钟； 3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染。 |
| 17 | 四头蒸包炉 | 650*650*800 | 台 | 1 | 材质说明： 1、全微电脑控制，自动进水，自动点火等性能特点，操作方便； 2、采用双保险装置，没电断气，没气断电，气电互锁；并采取意外熄火断气电防爆装置，使用安全、保险； 3、采用全方位水包火设计，导热性能优良，热利用率达95%以上，沸腾速度快，蒸汽量大。 |
| 18 | 制饼机 | 750*750*850 | 台 | 1 | 产品说明： 1、炉盘直径:550mm； 2、额定电压：220V；额定频率：50Hz；额定输入功率：5KW； 3、豪华全钢外形设计,整机结构安全合理，内设隔热保温层，安全，提高热效率； 4、与食品接触部位均采用食品级304材质。 |
| 19 | 不锈钢拼台 | 400*700*800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作； 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥0.8mm,25*25mm不锈钢方管支撑架 ； 3、台通脚厚度≥0.8mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 4、包钢调节脚组成； |
| 20 | 电双缸炸炉（柜式） | 700*700*850/50 | 台 | 1 | 1、柜式设计,超大空间； 2、全新防水.防油烟.防虫设计； 3、优质不锈钢外壳； 4、旋转式档位开关,便于厨师操作； 5、九段火力细分调节,确保温度均匀和食物美味； 6、智能显示,时间,火力,温度一目了然； 7、智能数字化机芯,优质元器件,工作稳定可靠； 8、18重安全保护设置,防止意外事故发生； 9、软启动技术,延长设备使用寿命。 |
| 21 | 电1/3坑扒炉连柜座 | 800*900*850/75 | 台 | 1 | 1、镀硬铬扒板,效率更高,厚20MM,保持热惯性； 2、扒板有全平.全抗.1/3坑等多种规格选择； 3、炉壳体材料使用304不锈钢油磨拉丝板,台面板厚度2.0MM； 4、自动控温设置,温控范围100-320℃可调； 5、电扒板有超温保护功能,最高限温340℃,确保使用安全； 6、扒板下面有温控探头,抬起时请小心； 7、易于清洁的台面拉伸圆弧设计,便于清洁； 8、6寸不锈钢可调脚,可调范围正负25； 9、功率：12kw，380V。 |
| 22 | 700煮面炉连下柜 | 700*700*850 | 台 | 1 | 产品说明： 1、超强功率，瞬间升温，烹饪效率高，性价比高，保证设备安全及人员安全； 2、全不锈钢外形设计，简洁美观，圆滑平整，无卫生死角，易于清洗； 3、双向进水，排水人性设计，操作简单、便捷； 4、不锈钢可调脚人性设计，随意调节设备角度； 5、功率：12KW/380V。 |
| 23 | 700保温汤池连下柜 | 700*700*850 | 台 | 1 | 材质说明： - 采用厚度1.2mm锈钢板制作，内胆厚度1.0mm不锈钢板； 2、配6个机冲钢桶； 3、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度1.0mm不锈钢板； 4、台通脚厚度1.0mmф51mm不锈钢圆管包钢调节脚组成； 5、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 6、塑料包钢调节脚组成； 7、功率：1.5KW/220V，温度范围：30-110℃。 |
| 24 | 电磁六眼煲仔炉 | 1100*800*800/150 | 台 | 1 | 产品说明： 1、功率：3.5KW×6/380V； 2、采用304材质板材一体成型工艺； 3、聚能线圈盘，火力均匀强劲； 4、散热系统设计，散热高效； 5、超宽工作电压设计，运行稳定更安全； 6、旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确； 7、一体折弯门把手，外观大方，结构牢靠； 8、机芯、线盘双通道散热，散热更均匀； 9、全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质； 10、无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热； 11、不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。 |
| 25 | 不锈钢拼台 | 400*800*800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作； 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥0.8mm,25*25mm不锈钢方管支撑架 ； 3、台通脚厚度≥0.8mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 4、包钢调节脚组成； |
| 26 | 电磁双头单尾小炒 | 1800*800*800/400 | 台 | 1 | 1、额定功率/电压：15KW×2/380V； 2、配水龙头、双耳铁锅锅径：500mm； 3、采用防卡防水散热风机，风机达到IPX7防水等级； 4、机芯采用全密闭铝合金机壳、分层散热技术，杜绝油、水进入机箱内部侵蚀电路； 5、采用光电感应火力开关； 6、采用全自动机器人手臂无损焊接，无需打磨抛光，相比手工焊接更美观，使用更稳定； 7、采用304不锈板制作，厚度≥1.2mm。 |
| K.洗碗间、消毒保洁间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 380*100*300 | 台 | 2 | 产品说明： 1、外壳采用铝型材； 2、用恒流高压变压器； 3、电功率：20W/220V； 4、适用面积：20㎡-50㎡。 |
| 2 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 台 | 3 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、条式层板采用304不锈钢方管制作，规格：38*25mm，厚≥1.0mm； 2、框架采用厚度≥0.8mm,38*25mm不锈钢方管焊接； 3、四周立柱主管采用厚度≥0.8mm，38*38mm不锈钢方管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 3 | 9KW电开水器 | 480*450*1310 | 台 | 1 | 产品说明： 1、内胆采用304不锈钢制造，外型时尚美观，结构紧凑 2、数显控制面板，数字电路全自动控制水位，杜绝阴阳水，确保开水质量 3、箱内并装有防干烧装置，整体发泡保温，节能省电 4、额定出水量:90L/h，功率：9KW/380V |
| 4 | 工作台连下一层板 | 1200*800*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、底层层板厚度≥1.0mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 5 | 高温热风循环消毒柜 | 1370*650*1890 | 台 | 2 | 1、功率:3200W； 2、电压：220V； 3、容量：≥840L； 4、消毒温度：0~120℃（可调）； 5、消毒时间：0~75min （可调）； 6、采用全新手扫和触感控制方式，消毒时间和消毒温度自由调节，手扫启动和关闭； 7、120℃超高温工作，360 产度循环杀菌消毒； 8、全不锈钢打造，整体发泡，保温性能更好； 9、载重量/层：25kg*8层； |
| 6 | 工作台连下一层板 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、底层层板厚度≥1.0mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 7 | 四门高身储物柜 | 1100*500*1800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、面板厚度≥1.2mm，底夹厚度≥15mm高密度板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 4、台通脚采用厚度≥1.0mm，直径51mm的不锈钢圆管包钢调节脚组成； 5、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 6、塑料包钢调节脚组成 。 |
| 8 | 单星盆台 | 900*700*950 | 台 | 3 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成。 |
| 9 | 单星盆台 | 1000*700*950 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成。 |
| 10 | 工作台连下一层板 | 850*700*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、底层层板厚度≥1.0mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管； 4、塑料包钢调节脚组成。 |
| 11 | 残食台 | 1200*700*800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板、底夹厚度≥15mm高密度板； 2、采用厚度≥1.0mm的25*25mm不锈钢方管支撑架，带30CM残渣孔； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm的不锈钢圆管焊接； 4、包钢调节脚组成。 |
| 11 | 灭蝇灯 | 380*100*300 | 台 | 1 | 产品说明： 1、外壳采用铝型材； 2、用恒流高压变压器； 3、电功率：20W/220V； 4、适用面积：20㎡-50㎡。 |
| K.洗碗间、消毒保洁间 |  |  |  |  |  |
| 12 | 长龙式洗碗机核心产品 | 2900*855*1640 | 台 | 1 | 1、模块化设计，可根据顾客需求自由定制。 2、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。 3、输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿，稳定安全。 4、人性化设计，自动进水，智能温控。 5、输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。 6、集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 7、食品级304不锈钢材质，卫生环保。 8、最大洗涤量高达3000碟/小时，快速高效。 9、每次清洗最大耗水量为450升/小时，省水省清洁剂。 10、上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳。 11、配合SDS-SS系列餐盘输送带，更进一步节省人工，避免运送过程中的餐盘损坏。 12、参数： （1）机器配置：一段主洗，双喷淋； （2）进水温度：常温进水； （3）功率：44KW； （4）电压：380V ； （5）最大洗涤量：3000碟每小时； （6）最大耗水量：450升每小时； （7）进水管尺寸：6分； （8）清洗温度：65℃； （9）冲洗温度：85℃； （10）整机材质：304不锈钢。 [评标指标项46]13、所投洗碗机核心部件(电控箱)通过国家认可的省级检测机构出具的检测依据GB/T2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验工及导则:长霉试验方法1严酷等级2:≥56天:试验条件:湿度>90%RH，温度>28℃的:试验菌种:黑曲霉ATCC 6275、士曲霉ATCC10690、球手壳霉ATCC 6205.检测结果符合长霉检测等级0级(放大50倍下，没有发现明显长霉)的。须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 [评标指标项47]14、所投洗碗机具有金属厨房用品防腐蚀性能认证证书、CQC食品接触产品安全认证证书，须提供认证证书复印件。 [评标指标项48]15、洗碗机整机液位控制器要求通过耐高温测试，须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 [评标指标项49]16、所投洗碗机依据国家标准、参照中华人民共和国卫生部《生活饮用水卫生规范》附件《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》，须提供符合卫生安全性浸泡实验的有效检测报告进行佐证。 |
| 13 | 紫外线消毒灯 | 60*50*1200 | 台 | 2 | 1.紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角； 2.最快0.1秒杀灭细菌，60平方米只需60分钟； 3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染 |
| 14 | 单星浸泡池带花洒 | 1200*800*800/150 | 台 | 1 | 一、花洒产品说明： 1、简述：台上型单孔花洒龙头； 2、材质：不锈钢+不锈钢弹性软管； 3、可固定在墙上，底部连接水管上水，固定在洗涤池上，可以配合星盆协同工作； 二、单星浸泡池产品说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| L.用餐大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 托盘车 | 550*550*200 | 台 | 4 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、采用厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、支架厚度≥1.0mm不锈钢板； |
| 2 | 单通工作柜 | 1800*700*800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm不锈钢圆管； 4、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 5、塑料包钢调节脚组成 |
| 3 | 保温饭汤桶车 | 600*600*800 | 台 | 4 | 材质说明： 1、采用厚度≥1.2mm的304不锈钢面板； 2、功率：1.5KW/220V，温度范围：30-110℃； 3、带推车拉手，配4只防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车制。 |
| L.二层用餐大厅 |  |  |  |  |  |
| 4 | 曲木四座桌椅 | 1200*1600*850 | 台 | 92 | 材质说明： 1、主体采用厚度≥50mm直径方管，≥1.2mm厚度钢管； 2、椅面采用玻璃钢材质； 3、桌面板采用玻璃钢材质； 4、采用静电粉沫喷塑，无有机溶液，无污染 。 |
| M.三层售卖区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 台 | 6 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm不锈钢圆管； 4、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 5、塑料包钢调节脚组成。 |
| 2 | 单星盆台连下掩门柜 | 1000*760*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| 3 | 灭蝇灯 | 380*100*300 | 台 | 2 | 产品说明： 1、外壳采用铝型材； 2、用恒流高压变压器； 3、电功率：20W/220V； 4、适用面积：20㎡-50㎡。 |
| 4 | 9KW电开水器 | 480*450*1310 | 台 | 1 | 产品说明： 1、内胆采用304不锈钢制造，外型时尚美观，结构紧凑； 2、数显控制面板，数字电路全自动控制水位，杜绝阴阳水，确保开水质量； 3、箱内并装有防干烧装置，整体发泡保温，节能省电； 4、额定出水量:90L/h，功率：9KW/380V。 |
| 5 | 高温热风循环消毒柜 | 1370*650*1890 | 台 | 2 | 1、功率:3200W； 2、电压：220V； 3、容量：≥840L； 4、消毒温度：0~120℃（可调）； 5、消毒时间：0~75min （可调）； 6、采用全新手扫和触感控制方式，消毒时间和消毒温度自由调节，手扫启动和关闭； 7、120℃超高温工作，360 产度循环杀菌消毒； 8、全不锈钢打造，整体发泡，保温性能更好； 9、载重量/层：25kg*8层； |
| 6 | 双门雪柜 | 630*629*1950 | 台 | 1 | 产品说明： 1、冷藏温度: -5℃~+5℃； 2、容积：410L，制冷剂：R134a； 3、制冷方式：直冷，功率：200W/220V； 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、全铜蒸发器，防腐，高性能保障，温度数显可视； 6、拉伸内底盘设计，防溢水，圆角内胆，易清理，无死角，箱体防凝露设置，不冒虚汗。 |
| 7 | 保温饭汤桶车 | 700*700*800 | 台 | 4 | 材质说明： 1、采用厚度≥1.2mm的304不锈钢面板； 2、功率：1.5KW/220V，温度范围：30-110℃； 3、带推车拉手，配4只防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车制。 |
| 8 | 五格保温售卖柜 | 1800*700*800 | 台 | 7 | 材质说明： 1、采用厚度≥1.2mm不锈钢台面板，内胆厚度≥1.0mm不锈钢板； 2、可放置10个1/2*10cm机冲食物盆； 3、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥1.0mm不锈钢板 ； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm的不锈钢圆管包钢调节脚组成； 5、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 6、塑料包钢调节脚组成； 7、功率：1.5KW/220V，温度范围：30-110℃。 |
| 9 | 洗手池 | 500*450*600 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； |
| 10 | 挂衣架 | 600*80*100 | 台 | 1 | 材质说明： 1、管采用厚度≥1.0mm的304不锈钢管 |
| 11 | 紫外线消毒灯 | 60*50*1200 | 台 | 4 | 1.紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角； 2.最快0.1秒杀灭细菌，60平方米只需60分钟； 3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染。 |
| N.三层（洗碗间、洗消收残区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、条式层板采用304不锈钢方管制作，规格：38*25mm，厚≥1.0mm； 2、框架采用厚度≥0.8mm,38*25mm不锈钢方管焊接； 3、四周立柱主管采用厚度≥0.8mm，38*38mm不锈钢方管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 2 | 工作台连下一层板 | 900*800*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、底层层板厚度≥1.0mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 3 | 灭蝇灯 | 380*100*300 | 台 | 3 | 产品说明： 1、外壳采用铝型材； 2、用恒流高压变压器； 3、电功率：20W/220V； 4、适用面积：20㎡-50㎡。 |
| 4 | 高温热风循环消毒柜 | 1370*650*1890 | 台 | 2 | 1、功率:3200W； 2、电压：220V； 3、容量：≥840L； 4、消毒温度：0~120℃（可调）； 5、消毒时间：0~75min （可调）； 6、采用全新手扫和触感控制方式，消毒时间和消毒温度自由调节，手扫启动和关闭； 7、120℃超高温工作，360 产度循环杀菌消毒； 8、全不锈钢打造，整体发泡，保温性能更好； 9、载重量/层：25kg*8层。 |
| 5 | 四门高身储物柜 | 1100*500*1800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、面板厚度≥1.2mm，底夹厚度≥15mm高密度板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板 ； 4、台通脚采用厚度≥1.0mm，直径51mm的不锈钢圆管包钢调节脚组成； 5、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 6、塑料包钢调节脚组成 。 |
| 6 | 单星盆台 | 1200*800*950 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| 7 | 9KW电开水器 | 480*450*1310 | 台 | 1 | 产品说明： 1、内胆采用304不锈钢制造，外型时尚美观，结构紧凑； 2、数显控制面板，数字电路全自动控制水位，杜绝阴阳水，确保开水质量； 3、箱内并装有防干烧装置，整体发泡保温，节能省电； 4、额定出水量:90L/h，功率：9KW/380V； |
| 8 | 双星盆台 | 1200*800*950 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| 9 | 工作台连下一层板 | 1500*700*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、底层层板厚度≥1.0mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 10 | 工作台连下一层板 | 1200*700*800 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、底层层板厚度≥1.0mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管； 4、塑料包钢调节脚组成； |
| 11 | 残食台 | 1200*700*800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板、底夹厚度≥15mm高密度板； 2、采用厚度≥1.0mm的25*25mm不锈钢方管支撑架，带30CM残渣孔； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm的不锈钢圆管焊接； 4、包钢调节脚组成。 |
| 12 | 长龙式洗碗机 | 2900*855*1640 | 台 | 1 | 1、模块化设计，可根据顾客需求自由定制； 2、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单； 3、输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿，稳定安全； 4、人性化设计，自动进水，智能温控； 5、输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停； 6、集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作； 7、食品级304不锈钢材质，卫生环保； 8、最大洗涤量高达3000碟/小时，快速高效； 9、每次清洗最大耗水量为450升/小时，省水省清洁剂； 10、上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳； 11、配合SDS-SS系列餐盘输送带，更进一步节省人工，避免运送过程中的餐盘损坏； 12、参数： （1）机器配置：一段主洗，双喷淋； （2）进水温度：常温进水； （3）功率：44KW； （4）电压：380V ； （5）最大洗涤量：3000碟每小时； （6）最大耗水量：450升每小时； （7）进水管尺寸：6分； （8）清洗温度：65℃； （9）冲洗温度：85℃； （10）整机材质：304不锈钢。 |
| 13 | 紫外线消毒灯 | 60*50*1200 | 台 | 2 | 1.紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角。 2.最快0.1秒杀灭细菌，60平方米只需60分钟。 3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染 |
| 14 | 单星浸泡池带花洒 |  | 台 | 1 | - 花洒产品说明： 1、简述：台上型单孔花洒龙头； 2、材质：不锈钢+不锈钢弹性软管； 3、可固定在墙上，底部连接水管上水，固定在洗涤池上，可以配合星盆协同工作。 二、单星浸泡池产品说明： 采用304不锈钢板制作 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥1.0mm，不锈钢机冲星盆； 3、厚度≥1.0mm，25*25mm不锈钢方管支撑架； 4、台通脚厚度≥1.0mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 5、包钢调节脚组成； |
| O.三层（用餐大厅） |  |  |  |  |  |
| 1 | 托盘车 | 550*550*200 | 台 | 4 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、采用厚度≥1.2mm不锈钢面板 2、支架厚度≥1.0mm不锈钢板 |
| 2 | 保温饭汤桶车 | 600*600*800 | 台 | 4 | 材质说明： 1、采用厚度≥1.2mm的304不锈钢面板 2、功率：1.5KW/220V，温度范围：30-110℃ 3、带推车拉手，配4只防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车制 |
| 3 | 单通工作柜 | 1800*700*800 | 台 | 2 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作 1、厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、柜内、柜壳、层板、推拉门厚度≥0.8mm不锈钢板； 3、台通脚厚度≥1.0mm直径51mm不锈钢圆管； 4、门拉手为原门侧槽式压出，底为压槽推门； 5、塑料包钢调节脚组成 |
| 4 | 曲木四座桌椅 | 1200*1600*850 | 台 | 28 | 材质说明： 1、主体采用≥50mm的直径方管，厚度≥1.2mm钢管 2、椅面采用玻璃钢材质 3、桌面板采用玻璃钢材质 4、采用静电粉沫喷塑，无有机溶液，无污染 |
| 5 | 电磁炉拼台 | 350*1000*1250 | 台 | 1 | 材质说明： 采用304不锈钢板制作； 1、台面厚度≥1.2mm不锈钢板； 2、厚度≥0.8mm,25*25mm不锈钢方管支撑架 ； 3、台通脚厚度≥0.8mm直径38mm不锈钢圆管焊接； 4、包钢调节脚组成； |
| P.排烟系列 |  |  |  |  |  |
| P.一层主厨排烟 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 16000*1200*500*2组 | 台 | 32 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、烟罩外壳采用厚度≥1.5mm不锈钢板制作配落油盅。 |
| 2 | 不锈钢油网 | 500*750*60 | 片 | 32 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 3 | 不锈钢后挂板 | L*1200*500 | 米 | 32 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 4 | 不锈钢集气管 | 600*600 | 米 | 32 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 5 | 不锈钢主烟管 | 600*600 | 米 | 12 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 6 | 不锈钢变径 | 600*600 | 个 | 3 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 7 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 个 | 4 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 8 | 不锈钢三通 | 600*600 | 个 | 2 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 9 | 不锈钢法兰 | 600*600 | 副 | 20 | 采用304不锈钢制作。 |
| 10 | 固定架 | 600*600 | 个 | 15 | 国标 |
| 11 | 软接 | 600*600 | 个 | 1 | 采用篷布制作。国标 |
| 12 | 油烟净化器 | 18000M³/h | 台 | 1 | 材质说明： 1、设备外壳全部厚度1.2MM的碳钢冷板制作，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 2、电场主体绝缘子采用聚四氟乙烯 绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用 聚四氟乙烯 绝缘子； 3、电源核心技术采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备LED显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息；具有强大的保护功能：高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护。 4：内装不锈钢电极油烟处理收极器，净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型，放电极均做折返加强筋，增强稳定性，利用不锈钢耐碱不耐酸的化学性质，千洗不变色；22.5mm大间距电场 5、处理风量（M³/h)：≥18000； |
| 13 | 净化器架子 |  | 套 | 1 | 采用国标8#槽钢制作 |
| 14 | 离心机 | 18kw/380v | 台 | 1 | 材质说明：采用优质不锈 1、多翼式离心叶轮，单进风、皮带转动，结构简单； 2、厚度≥3mm冷扎钢板制作，美观耐用； 3、柜外壳降低整机噪音，电机单独隔离不与油烟接触，保证电机使用寿命； 4、电压：380v，功率：18kw. 流量：≥18000M³/h。 |
| 15 | 离心机架子 | 风机使用 | 套 | 1 | 10#国标槽钢,厚4MM;角铁采用4#，厚3MM |
| 16 | 柜式缺相保护器（降压启动装置） | 120*1200*1200 | 个 | 1 | 材质说明： 1、断相保护：当电动机的三相电源中任意一相缺相或电动机内部断相时，保护器动作滞后时间 ； 2、三相不平衡保护：当电动机的三相电源中任意两相工作电流相差超过（50±10）%时，保护器动作滞后时间≤1S； 3、过载过流保护：当电动机的工作电流达到额定值的1.2倍～6倍时，保护器的动作滞后时间为80S～10S（反时限特性）； 4、整机具有耐高温，防潮功能。 |
| 17 | 止回阀 | 800*800 | 个 | 1 | 单向流动、防倒流 |
| 18 | 消音箱 | 1200*1200*1500 | 个 | 1 | 说明： 采用304不锈钢板制作，板厚1.2mm，压加强筋，安装时所有管道连接部须全部用工业防漏胶作为防漏油涂在管道内部连接处，里面安装消音棉。 |
| 19 | 防火阀 | 800*800 | 台 | 1 | 说明： 1、工作状态：常闭； 2、材质：不锈钢304； 3、操作方向：逆时针关闭阀门； 4、适应阀门：排烟防火阀； 5、温感器动作：280； 6、功能特点：手动复位。 |
| 20 | 防震垫 | 风机使用 | 套 | 1 | ZTE型阻尼弹簧减震器特性：本体材质分为普通铸铁及球磨铸铁球状铸铁本体经热浸镀锌处理 |
| Q.一层面点排烟 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 | 6650*1200*500 | 台 | 6.6 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、烟罩外壳采用厚度≥1.5mm不锈钢板制作配落油盅。 |
| 2 | 不锈钢油网 | 500*750*60 | 片 | 6.6 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 3 | 不锈钢后挂板 | L*1000*500 | 米 | 6.6 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 4 | 不锈钢集气管 | 400*400 | 米 | 6.6 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 5 | 不锈钢烟管 | 400*400 | 米 | 13 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 6 | 不锈钢弯头 | 400*400 | 个 | 2 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 7 | 不锈钢变径 | 400*400--550*550 | 个 | 1 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 8 | 不锈钢法兰 | 400*400 | 副 | 10 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 9 | 固定架 | 400*400 | 个 | 6 | 采用304不锈钢制作。 |
| 10 | 柜式离心机 | 4KW/380V | 台 | 1 | 材质说明： 1、多翼式离心叶轮，单进风、皮带转动，结构简单； 2、厚度≥3mm冷扎钢板制作，美观耐用； 3、柜外壳降低整机噪音，电机单独隔离不与油烟接触，保证电机使用寿命； 4、电压：380V、功率：4KW； 5、流量：3200~7800。 |
| 11 | 离心机架子 | 风机使用 | 套 | 1 | 10#国标槽钢,厚4MM;角铁采用4#，厚3MM |
| 12 | 止回阀 | 400*400 | 个 | 1 | 单向流动、防倒流 |
| 13 | 变频器 | 风机使用 | 个 | 1 | 材质说明： 1、断相保护：当电动机的三相电源中任意一相缺相或电动机内部断相时，保护器动作滞后时间； 2、三相不平衡保护：当电动机的三相电源中任意两相工作电流相差超过（50±10）%时，保护器动作滞后时间≤1S； 3、过载过流保护：当电动机的工作电流达到额定值的1.2倍～6倍时，保护器的动作滞后时间为80S～10S（反时限特性）。 输出接口复位方式：控制回路断电复位； 4、整机具有耐高温，防潮功能。 |
| 14 | 防火阀 | 400*400 | 个 | 1 | 说明： 1、工作状态：常闭； 2、材质：不锈钢304； 3、操作方向：逆时针关闭阀门； 4、适应阀门：排烟防火阀； 5、温感器动作：280； 6、功能特点：手动复位。 |
| 15 | 软接 |  | 个 | 1 | 采用篷布制作。国标 |
| S.二层洗消区排烟 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 | 2500*1000*500 | 台 | 2.5 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、烟罩外壳采用厚度≥1.5mm不锈钢板制作配落油盅 |
| 2 | 不锈钢烟罩 | L*1000*500 | 米 | 2.5 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、烟罩外壳采用厚度≥1.5mm不锈钢板制作配落油盅 |
| 3 | 不锈钢油网 | 500*750*60 | 片 | 2.5 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 4 | 不锈钢集气管 | 400*400 | 米 | 2.5 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 5 | 不锈钢烟管 | 400*400 | 米 | 6 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 6 | 不锈钢弯头 | 400*400 | 个 | 1 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 7 | 不锈钢变径 | 400*400--550*550 | 个 | 1 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 8 | 离心机 | 2.2KW/380V | 台 | 1 | 材质说明： 1、多翼式离心叶轮，单进风、皮带转动，结构简单； 2、厚度≥3mm冷扎钢板制作； 3、柜外壳降低整机噪音，电机单独隔离不与油烟接触，保证电机使用寿命； 4、电压：380V、功率：2.2KW； 5、流量：2400~4500。 |
| 9 | 离心机架子 | 风机使用 | 套 | 1 | 10#国标槽钢,厚4MM；角铁采用4#，厚3MM |
| 10 | 防火阀 | 400*400 | 个 | 1 | 说明： 1、工作状态：常闭 2、材质：不锈钢304 3、操作方向：逆时针关闭阀门。 4、适应阀门：排烟防火阀。 5、温感器动作：280 6、功能特点：手动复位 |
| 11 | 软接 |  | 个 | 1 | 采用篷布制作。国标 |
| T.三层洗消排烟 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 2500*1000*500 | 台 | 2.5 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、烟罩外壳采用厚度≥1.5mm不锈钢板制作配落油盅 |
| 2 | 不锈钢烟罩 | L*1000*500 | 米 | 2.5 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、烟罩外壳采用厚度≥1.5mm不锈钢板制作配落油盅 |
| 3 | 不锈钢油网 | 500*750*60 | 片 | 2.5 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 4 | 不锈钢集气管 | 400*400 | 米 | 2.5 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 5 | 不锈钢烟管 | 400*400 | 米 | 22 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 6 | 不锈钢弯头 | 400*400 | 个 | 2 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 7 | 不锈钢变径 | 400*400--550*550 | 个 | 1 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 8 | 离心机 | 2.2KW/380V | 台 | 1 | 材质说明： 1、多翼式离心叶轮，单进风、皮带转动，结构简单； 2、厚度≥3mm冷扎钢板制作，美观耐用； 3、柜外壳降低整机噪音，电机单独隔离不与油烟接触，保证电机使用寿命； 4、电压：380V、功率：2.2KW。 5、流量：2400~4500 |
| 9 | 离心机架子 | 风机使用 | 套 | 1 | 10#国标槽钢,厚4MM;角铁采用4#，厚3MM |
| 10 | 止回阀 | 400*400 | 个 | 1 | 单向流动、防倒流 |
| 11 | 软接 |  | 个 | 1 | 采用篷布制作。国标 |
| T.二层明档（沙县小吃区）排烟 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 9000*1300*1050 | 米 | 9 | 1、油烟净化一体设备外壳坚固耐磨损; 2、采用智能电源,具有恒流输出,电网浪涌保护,高压开路保护，高压 断路保护,高压闪络保护,放电监测,自动灭弧,自适应电场,自动调 档,提供高效净化,延长电场清洗周期; 3、采用了铝质二段板式电场,增加了油烟收集面积;电场采用高频绝 缘陶瓷,安全系数高,隔离电流,有利于消除电弧,耐高温高压，表面防 油污沉积处理,清洗方便.电场采用齿形不锈钢电离片设计,优于常 用电离丝，不易拉断，坚固耐用; 4、高压连接采用高频绝缘陶瓷,安全系数高; 5、安采用智能断电模式，双重保护.净化器电箱门被打开时,机芯电源会自动断电，停止高压输出,以防触电； [评标指标项50]6、所投油烟净化一体机依据GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.2-2018、分别通过“浪涌（冲击）抗扰度”、“静电放电抗扰度”两项项目试验，检测结论为合格；须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 [评标指标项51]7、所投油烟净化一体机依据GB 4343.1-2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求，通过“辐射电磁骚扰（30MHz~1GHz）”项目试验，检测结论为合格；须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 [评标指标项52]8、所投油烟净化一体机依据GB 4343.1-2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求，通过“端子骚扰电压”项目试验，检测结论为合格；须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图进行佐证。 |
| 2 | 不锈钢油网 | 500*750*60 | 片 | 9 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 3 | 不锈钢后挂板 | L*1000*500 | 米 | 9 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 4 | 不锈钢集气管 | 400*400 | 米 | 9 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 5 | 不锈钢烟管 | 400*400 | 米 | 15 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 6 | 不锈钢弯头 | 400*400 | 个 | 2 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 7 | 不锈钢变径 | 400*400--550*550 | 个 | 1 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 8 | 不锈钢法兰 | 400*400 | 副 | 10 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 9 | 固定架 | 400*400 | 个 | 6 | 采用304不锈钢板制作。 |
| 10 | 离心机 | 4KW/380V | 台 | 1 | 材质说明： 1、多翼式离心叶轮，单进风、皮带转动，结构简单； 2、≥3mm冷扎钢板制作，美观耐用； 3、柜外壳降低整机噪音，电机单独隔离不与油烟接触，保证电机使用寿命； 4、电压：380V、功率：4KW； 5、流量：3200~7800。 |
| 11 | 离心机架子 | 风机使用 | 套 | 1 | 10#国标槽钢,厚4MM；角铁采用4#，厚3MM |
| 12 | 止回阀 | 400*400 | 个 | 1 | 单向流动、防倒流 |
| 13 | 变频器 | 风机使用 | 个 | 1 | 材质说明： 1、断相保护：当电动机的三相电源中任意一相缺相或电动机内部断相时，保护器动作滞后时间； 2、三相不平衡保护：当电动机的三相电源中任意两相工作电流相差超过（50±10）%时，保护器动作滞后时间≤1S； 3、过载过流保护：当电动机的工作电流达到额定值的1.2倍～6倍时，保护器的动作滞后时间为80S～10S（反时限特性）。 输出接口复位方式：控制回路断电复位； 4、整机具有耐高温，防潮功能。 |
| 14 | 防火阀 | 400*400 | 个 | 1 | 说明： 1、工作状态：常闭 2、材质：304不锈钢 3、操作方向：逆时针关闭阀门。 4、适应阀门：排烟防火阀。 5、温感器动作：280 6、功能特点：手动复位 |
| 15 | 软接 |  | 个 | 1 | 采用篷布制作。国标 |
| Q鲜风系统（厨房各区域） |  |  |  |  |  |
| 1 | 鲜风管 | 600*500 | 米 | 30 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 2 | 鲜风支管1 | 500*500 | 米 | 25 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 3 | 鲜风支管2 | 400*400 | 米 | 25 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 4 | 弯头1 | 500*500 | 个 | 7 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 5 | 弯头2 | 400*400 | 个 | 6 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 6 | 变径 | 400*400--550*550 | 个 | 6 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 7 | 法兰1 | 500*500 | 副 | 20 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 8 | 法兰2 | 400*400 | 副 | 25 | 材质说明：采用304不锈钢板 1、厚度≥1.2mm不锈钢板机压成型 |
| 9 | 固定架 | 500*500 | 个 | 35 | 采用304不锈钢制作。 |
| 10 | 风叶 |  | 个 | 30 | 国标 |
| 11 | 百叶窗 |  | 个 | 7 | 铝合金 |
| 12 | 低噪音鲜风转换机 | 5.5kw/380v | 台 | 1 | 1、流量：≥21000M3/H； 2、功率：5.5KW/380V； 3、压力：550Pa； 4、转速：720r/min ； 5、风量：15000~22000 。 |
| 13 | 转换机机架子 | 5.5kw转换机用 | 套 | 1 | 国标 |
| 14 | 变频器 |  | 台 | 1 | 材质说明： 断相保护，过载过流保护整机具有耐高温，防潮功能。 |
| 15 | 软接 | / | 套 | 1 | 采用篷布制作。国标 |